Bài 12 (P2410200E):

ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG CẦU WHEATSTONE

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

  - Nghiên cứu cầu WHEATSTONE.

  - Ứng dụng cầu WHEATSTONE  để đo các điện trở.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Cầu WHEATSTONE gồm 3 điện trở đã biết Ro, R1, R2, một điện trở chưa biết Rx, một nguồn nuôi một chiều và một ampe kế A được nối như sơ đồ hình 1.

Hình 1: Sơ đồ cơ bản của mạch cầu Wheatstone

Khi cấp nguồn, dòng điện từ nguồn sẽ phân nhánh vào điện trở R0 & R1. Ta có thể điều chỉnh các điện trở R0, R1 và R2 sao cho không có dòng đi qua điện kế V, lúc đó:

Cường độ I1 của dòng điện trong nhánh AC bằng cường độ I2 của dòng điện trong nhánh CB: tương tự, cường độ I3 trong nhanh AD bằng cường độ I4 trong nhánh DB

Các điểm C và D ở cùng điện thế (IG = 0), ta có:

VA - VC = VA - VD và VC - VB = VD - VB       					(1)

Hay:        		RoI1 = R1I3                                              		   	(2)

RxI2 = R2I4                                       			     	(3)

Chia phương trình (3) cho phương trình (2), ta có:

(4)

Từ phương trình (4), nếu biết Ro và tỷ số R2/R1 thì ta xác định được Rx.

Nếu phần R1, R2 được làm bằng đây kim loại đồng chất thì

(5)

Sử dụng (4) và (5) ta được:

(6)

Tức là có thể tính tỉ số chiều dài thay cho tỉ số điện trở khi tìm điện trở chưa biết.

III. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

+ Cầu đo dây mặt bên

+ Hộp kết nối

+ Điện trở 1Ohm 2%, 2W

+ Điện trở 2Ohm 2%, 2W

+ Điện trở 5Ohm 2%, 2W

+ Điện trở 47Ohm, 1W

+ Điện trở 10Ohm, 1W

+ Điện trở 100Ohm, 1W

+ Điện trở 150Ohm, 1W

+ Điện trở 220Ohm, 1W

+ Điện trở 330Ohm, 1W

+ Điện trở 680Ohm, 1W

+ Nguồn cung cấp 230V: DC: 0-12V, 2A/ AC: 6V, 12V, 5A

+ Đồng hồ vạn năng 3-1/2 số: DCV: 200 mV/2/20/200/1000 V; ACV: 200 mV/2/20/200/750 V

+ Bộ dây kết nối (6 dây/bộ)

IV. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

- Thiết lập các thiết bị

Hình 2: Thiết lập thí nghiệm cầu Wheatstone

Đầu tiên, chọn ngẫu nhiên 5 điện trở cho phép đo. Để ẩn thông tin các điện trở. Để có thể phân tích và xác minh sau đó, các điện trở phải được dán nhãn Rx1, …, Rx5. Các điện trở tương ứng là:

| Rx1 | Rx2 | Rx3 | Rx4 | Rx5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220Ω | 2Ω | 47Ω | 5Ω | 680Ω |

Hình 3: sơ đồ mạch cầu Wheatstone

Thiết lập thí nghiệm như trong hình 2 và hình 4, điện trở chưa biết Rx và điện trở đã biết RC (ví dụ: 100Ω) được đặt trên hộp kết nối. Dây màu đỏ ngắn nối với đầu Rx và đầu ra màu đỏ của DC, dây màu đỏ dài nối điểm ra biên trái của dây trượt với đầu đỏ DC. Tương tự, các dây màu xanh được nối với điện trở so sánh RC, đầu nối màu xanh của đầu ra DC và đầu bên phải của dây trượt. Ở giữa, các đây màu vàng kết nối với Ampe kế G (thang đo mA, chế độ DC) với điểm giữa hai điện trở và với thanh trượt của cầu đo. Sơ đồ mạch được minh hoạ ở hình 4.

Hình 4: Thiết lập mạch cầu Wheatstone

- Tiến hành thí nghiệm

- Xác định điện trở chưa biết

+ Bật nguồn DC và điều chỉnh điệp áp không quá lớn (< 1,5V)

+ Dịch chuyển con chạy trên thanh trượt tìm vị trí Ampe kế chỉ 0. Đọc kết quả l1, l2 cho Rx1 vào bảng 1 (phần số liệu). Kéo con trượt ra xa vị trí đó, và tìm lại điêm Ampe kế chỉ không 5 lần.

+ Lặp lại tương tự cho Rx2 và ghi kết quả vào bảng 2

2. Xác định điện trở mác nối tiếp (Rx1 nối tiếp Rx2)

+ Tắt nguồn điện.

+ Mắc nối tiếp hai điện trở.

+ Thực hiện các bước tương tự phần 1 và kết quả ghi vào bảng 2

3. Xác định điện trở mác song song (Rx1 song song Rx2)

+ Tắt nguồn điện.

+ Mắc song song hai điện trở.

+ Thực hiện các bước tương tự phần 1 và kết quả ghi vào bảng 3

BẢNG KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Bài thí nghiệm số 12

ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG CẦU WHEATSTONE

Họ Tên sinh viên	Mã số SV:	Lớp:……

Những người làm cùng: 1

2

3

Bảng 1: Kết quả đo Rx1

| Lần đo | RC = ….. |  | RC = ….. |  | RC = ….. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1 (cm) | l2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | l1 = | l2 = | l1 = | l2 = | l1 = | l2 = |

Bảng 2: Kết quả đo Rx2

| Lần đo | RC = ….. |  | RC = ….. |  | RC = ….. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1 (cm) | l2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | l1 = | l2 = | l1 = | l2 = | l1 = | l2 = |

Bảng 3: Kết quả đo Rx1 nối tiếp Rx2

| Lần đo | RC = ….. |  | RC = ….. |  | RC = ….. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1 (cm) | l2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | l1 = | l2 = | l1 = | l2 = | l1 = | l2 = |

Bảng 4: Kết quả đo Rx1 song song Rx2

| Lần đo | RC = ….. |  | RC = ….. |  | RC = ….. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1 (cm) | l2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) | l1 (cm) | l2 (cm) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | l1 = | l2 = | l1 = | l2 = | l1 = | l2 = |

Ngày …… tháng …… năm ………

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn

V. NỘI DUNG CẦN BÁO CÁO

Báo cáo thí nghiệm được viết theo các phần chính sau:

I. Mục đích thí nghiệm

- Trình bày ngắn gọn mục đích của bài thí nghiệm.

II. Cơ sở lý thuyết

- Trình bày ngắn ngọn lí thuyết liên quan phép đo và đại lượng tính.

III. Kết quả thực nghiệm

  - Bảng số liệu thực nghiệm.

  - Tính các giá trị trung bình, sai số tuyệt đối và tỷ đối

  - Kết quả xác định được (kết quả được ghi dưới hai dạng ; )

IV. Nhận xét

- Nhận xét các kết quả thí nghiệm, xác định nguyên nhân của các sai số.

- Ý kiến đề nghị để bài thí nghiệm được tốt hơn (nếu có).

Lưu ý:

- Bảng kết quả thực nghiệm phải được xác nhận của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm, nó phải được ghi rõ ràng, không tẩy xoá (có thể ghi nháp trước, khi nào thấy kết quả hợp lý, chắc chắn mới ghi vào bảng).

Có thể bỏ qua mục V. NỘI DUNG CẦN BÁO CÁO; mà viết trực tiếp kết quả và các tính vào bài và thêm phần NHẬN XÉT.